|  |  |  |  |  |  | TABELA WPROWADZONYCH PARAMETRÓW GEOTECHNICZNYCH WYDZIELONYCH WARSTW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zał. nr 3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | TEMAT : Skarżysko-Kamienna ul. Prosta i ul. Brzozowa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PARAMETRY GEOTECHNICZNE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Opis stratygraficzno - litologiczny |  |  |  | Opis litologiczno – genetyczno- stratygraficzny |  |  |  | Nr warstwy geotechnicznej |  | Symbol gruntu wg PN-EN ISO 14688 |  | Symbol geologicznej konsolidacji gruntu | Stan gruntu |  | Wilgotność naturalna | Gęstość objętościowa | Spójność | Kąt tarcia wewnętrznego | Edometryczny moduł ściśliwości |  | Moduł odkształcenia |  | Wytrzymałość na ściskanie | Grupa nośności podłoża | Wskaźnik nośności podłoża | Współczynnik infiltracji | Wskaźnik piaskowy | Zawartość cząstek |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stopień zagęszczenia | Stopień plastyczności |  |  |  |  | pierwotnej | wtórnej | pierwotnego | wtórnego |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Wn |  | c | u | M0 | M | E0 | E | Rc |  | CBR | k | WP | ≤0,063 |  | ≤0,02 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ID | IL | % | t/m-3 | kPa | 0 | MPa | MPa | MPa | MPa | MPa |  | % | m/s |  | % |  | % |
|  |  |  |  |  | Nasypy niekontrolowane (szlaka) |  |  |  | I |  | nN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Gleba |  |  |  | II |  | Gb |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Piaski średnie, piaski drobne, piaski próchnicze, gliny, gliny pylaste osady rzeczne |  |  |  | IIIa |  | HPd |  | - | 0,35 | - | 18 28 | 1,70 1,80 | - | 25 | 15 | 19 | 12 | 10 | - | G2 | ≥10 | - | >35 | <15 |  | <3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | IIIb |  | Ps |  | - | 0,40 | - | 14 22 | 1,85 2,00 | - | 32,5 | 81 | 90 | 68 | 76 | - | G1 | ≥10 | - | >35 | <15 |  | <3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | IIIc |  | Pd |  | - | 0,40 | - | 16 24 | 1,75 1,90 | - | 30 | 92 | 65 | 40 | 50 | - | G1 | ≥10 | - | >35 | <15 |  | <3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | IIId |  | G Gπ |  | C | - | 0,15 | 16 20 | 2,05 2,10 | 16 18 | 15,5 | 42 33 | 56 33 | 32 23 | 43 38 | - | G4 | 2-3 | - | <25 | >30 |  | >10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | IIIe |  | Gπ |  | C | - | 0,30 | 25 | 2,00 | 13 | 13 | 17 | 28 | 27 | 45 | - | G4 | 2-3 | - | <25 | >30 |  | >10 |

G4Opracował: inż. Sławomir Mróz